微算機系統實習

實驗二

日期:2021.03.23

- 組別與組員名單:

第<16>組

資工二 108590451陸詠涵

資工二 108830035陳佳均

- 實驗步驟截圖與說明:

(1)<說明>練習透過輸入參數控制GPIO上的4顆LED燈狀態(主程式)

int main(){

string input_led, input;

cout <<"input led1~led4"<<endl;

cin >> input_led;

if(input_led == "led1"){

gpio_export(396);

cout <<"input on or off"<<endl;

cin >> input;

if(input == "on"){

gpio_set_dir(396, "out");

gpio_set_value(396, 1);

}else if(input == "off"){

gpio_set_value(396, 0);

gpio_unexport(396);

}

}

if(input_led == "led2"){

gpio_export(255);

cin >> input;

if(input == "on"){

gpio_set_dir(255, "out");

gpio_set_value(255, 1);

}else if(input == "off"){

gpio_set_value(255, 0);

gpio_unexport(255);

}

}

if(input_led == "led3"){

gpio_export(428);

cin >> input;

if(input == "on"){

gpio_set_dir(428, "out");

gpio_set_value(428, 1);

}else if(input == "off"){

gpio_set_value(428, 0);

gpio_unexport(428);

}

}

if(input_led == "led4"){

gpio_export(389);

cin >> input;

if(input == "on"){

gpio_set_dir(389, "out");

gpio_set_value(389, 1);

}else if(input == "off"){

gpio_set_value(389, 0);

gpio_unexport(389);

}

}

return 0 ;

}

(圖一)1,4 ON; 2,3 OFF

(2)<說明>寫一個控制LED燈交替閃爍的程式，並可指定閃爍次數(主程式)

int main(){

string input_led, input;

int n;

cin>>n;

for(int i=0; i<n*2; i++){

if(i%2==0){

gpio_set_dir(396, "out");

gpio_set_value(396, 1);

gpio_set_dir(255, "out");

gpio_set_value(255, 1);

gpio_set_dir(428, "out");

gpio_set_value(428, 0);

gpio_set_dir(389, "out");

gpio_set_value(389, 0);

}

else{

gpio_set_dir(396, "out");

gpio_set_value(396, 0);

gpio_set_dir(255, "out");

gpio_set_value(255, 0);

gpio_set_dir(428, "out");

gpio_set_value(428, 1);

gpio_set_dir(389, "out");

gpio_set_value(389, 1);

}

sleep(1);

}

gpio_set_dir(428, "out");

gpio_set_value(428, 0);

gpio_set_dir(389, "out");

gpio_set_value(389, 0);

return 0;

}

(圖二)實驗二之二-閃爍的燈光

- 組員貢獻比例

陸詠涵: 50% 負責程式碼撰寫

陳佳均: 50% 負責實驗數據驗證與連接虛擬機

- 心得:

陸詠涵: 這次實驗時，第一個實驗我們很快就完成了，但是在接腳位的時候，gpio389的腳位雖然我們有export他，而且程式的部分沒有問題，但是怎麼執行他，他都不會亮，所以導致我們第二個小實驗有些落後。後來我們在討論之下，決定先繼續做實驗。這次在打程式時學到sleep()這個語法，他是用來延遲時間的，單位以秒為單位。這次實驗花最多的時間在腳位的部分，感覺多看不見的問題是最頭痛的，但是，在兩人的努力之下，也是有完成，真的是好險。

陳佳均: 這次的實驗在熟悉一些export、gpio、echo...語法跟專有名詞之後，配合著老師給的程式碼，其實沒有到很難。主要是要搞清楚甚麼時候要用虛擬機的terminal甚麼時候要用txt的。除此之外，我感覺每次我們都會遇到一些預想不到的技術障礙。上次是用guest進入而無法使用gedit，這次則不知為何有別的程式在使用，使得我們無法順利下載filezilla，而要我們自己手動code輸入來傳檔案。